检 验 报 告

样品名称：    蔡家崖纪念馆 末梢 水        样品描述：塑料袋、塑料桶装无色透明液体

受检单位：    兴县供水管理中心         检验类别：         委托

检验依据： GB5749-2006；GB/T5750-2006      试验环境：      20℃；　　34 % RH； 常 压

送样日期：     2023.5.15             检验日期：        2023.5.15

报告编号：W2023-018

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 参考范围 | 检验结果 | 序号 | 检验项目 | 单 位 | 参考范围 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <10 | 18 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 |
| 2 | 浊度 | NTU | ≤1 | 0.58 | 19 | 铝 | mg/L | ≤0.20 | ＜0.008 |
| 3 | pH |  | 6.5-8.5 | 7.58 | 20 | 铁 | mg/L | ≤0.30 | ＜0.3 |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 21 | 锰 | mg/L | ≤0.10 | ＜0.1 |
| 5 | 臭和味 |  | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 22 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.2 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 279 | 23 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.05 |
| 7 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 90.2 | 24 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 |
| 8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 39.7 | 25 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 |
| 9 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.66 | 26 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.56 | 27 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | 28 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 |
| 12 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10； 地下水20 | 4.01 | 29 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 70 |
| 13 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 30 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 14 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 425 | 31 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
| 15 | 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002 | 32 | ＊余氯 | mg/L | 0.3≤余氯≤4 | 0.05 |
| 16 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1 | ＜0.001 |  | 以下空白 |  |  |  |
| 17 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.025 |  |  |  |  |  |

＊ 余氯为非认证项目